Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiar robót

dot. remontu wewnętrznej linii zasilającej

w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie.

| Lp | Wyszczególnienie prac | Jedn. miar. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana pionu 3-fazowego w rurze fi 37 przez piwnicę od klatki 4 do klatki 5 | Drut 4x10mm2 18 mb | 1 |
| 2 | Wymiana pionu 3-fazowego w rurze fi 37 przez piwnicę od klatki 2 do klatki 3 | Drut 4x10mm2 18mb | 1 |
| 3 | Wymiana pionu 3-fazowego w rurze fi 37 przez piwnicę od klatki 1 do klatki 2 | Drut 4x10mm2 18mb | 1 |
| 4 | Wymiana pionu 3-fazowego | Drut 4x10 mm2 15mb | 5 |
| 5 | Wymiana WLZ do mieszkań w korytkach | YDYp 2x6 mm2 385mb | 55 |
| 6 | Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych (wyłącznik nadmiarowo-prądowy wraz z obudową przystosowaną do plombowania) | szt | 55 |
| 7 | Wymiana puszek piętrowych 3-faz. przystosowanych do plombowania | szt | 25 |
| 8 | Wymiana 2 szt. odłączników OZ na 5 szt. rozłączników SLP 00 | szt | 1 |
| 9 | Wymiana zabezpieczeń dla administracji (rozłącznik FR 60A (szt.2) wraz z 2 obudowami, 2 szt. S-191 przedlicznikowy wraz z 2 obudowami przystosowanymi do oplombowania, 12 szt.S-191 wraz z 2 obudowami) | szt | 1 |
| 10 | Naprawa drzwiczek skrzynek licznikowych (wspawanie mocowania na kłódkę, malowanie, montaż zamka dolnego | szt | 27 |
| 11 | Kłódka energetyczna system jednego klucza | szt | 27 |
| 12 | Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dla kontroli okresowej co 5 lat: - w budynku nieodpłatnie - w ramach zamówienia, - w 55 lokalach mieszkalnych odpłatnie wg skalkulowanej przez oferenta stawki zryczałtowanej dla 1 lokalu mieszkalnego | szt | 1 |
| 13 | Formalności związane z plombowaniem liczników i puszkami piętrowymi przez Zakład Energetyczny | szt | 1 |

PREZES ZARZĄDU

Marek Łuba